通信协议定义

协议格式

| 通信帧格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(1Byte) | 2(1Byte) | 3(2Bytes) |  | 4(2Bytes) |  | 5(nBytes) | 6(2Bytes) |  | 7(1Byte) |
| START | CONTROL | LEN(l) | LEN(h) | CMD(l) | CMD(h) | DATA | CRC(l) | CRC(h) | END |
| 0x80 | xx | xx | xx | xx | xx | 0~xx | xx | xx | 0x55 |

控制码

| D7 传输方向位 | 0 | 由主站发出的命令帧 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 由从站发出的应答帧 |
| D6 从站异常标志位 | 0 | 从站正确应答 |
|  | 1 | 从站对异常信息的应答 |
| D5 D4 D3 功能码 | 000 | 保留 |
|  | 001 | 状态查询命令 |
|  | 010 | 不带参数动作命令 |
|  | 011 | 带参数动作命令 |
|  | 100 | 复合动作命令 |
|  | 101 | 程序下载命令 |
|  | 110 | 主动上报命令 |
|  | 111 | 保留 |
| D2 D1 D0 识别码 | 000 | 保留 |
|  | 001 | 时序包启动执行命令 |
|  | 010 | 时序包头命令 |
|  | 011 | 时序包尾命令 |
|  | 100 | 时序包体命令 |
|  | 101 | 非时序包命令 |
|  | 110 | 时序包存储命令，用于返回信息 |
|  | 111 | 保留 |